|  | Alumno Nombre: Héctor Apellidos: Gázquez Ruiz Curso: ASIR1 Fecha: 19 de diciembre de 2025 | NOTA: |
| --- | --- | --- |

# Cuestionario sobre el proceso de fabricación de microchips

## Pregunta 1: Escala y duración del proceso de fabricación (Proceso de alto nivel)

La fabricación de un microchip es un proceso notoriamente largo y complejo. Aproximadamente, ¿cuántos procesos distintos atraviesan las obleas de silicio en la planta de fabricación (fab) durante el periodo de producción, y cuánto tiempo se tarda en completar la fabricación de un solo chip compuesto por aproximadamente 80 capas?

En una fábrica de semiconductores, una oblea puede pasar por entre 1.000 y 2.000 pasos distintos, dependiendo del diseño y la tecnología. Fabricar un chip con unas 80 capas suele requerir entre 3 y 4 meses, ya que la oblea se mueve continuamente hacia adelante y hacia atrás por distintas máquinas, repitiendo ciclos de deposición, litografía y grabado.

## Pregunta 2: Logística y manejo de obleas en la sala limpia

Dada la necesidad de evitar la contaminación, las obleas de silicio se transportan y se manipulan de forma altamente controlada en la sala limpia. ¿Cómo se llama el contenedor sellado utilizado para transportar pilas de 25 obleas, y qué sistema se emplea para mover este contenedor entre las herramientas de procesamiento?

Las obleas se transportan en un contenedor hermético llamado FOUP, capaz de llevar 25 obleas sin que se contaminen. Para moverlo por la sala limpia se utiliza un sistema automático llamado OHT, una especie de “tren aéreo” robotizado que conecta todas las herramientas del proceso.

## Pregunta 3: Creación de patrones y fotolitografía

La fotolitografía es el paso crítico para crear patrones nanoscópicos en la oblea. En este proceso:

1. ¿Cómo se llama técnicamente la plantilla (stencil) que contiene el diseño de la capa a modelar?

La plantilla que contiene el patrón de cada capa se llama máscara o retícula (reticle).

2. ¿Cuántas de estas plantillas se utilizan para crear un solo chip CPU completo?

Para un procesador completo se suelen emplear entre 50 y 100 máscaras, según la complejidad de la arquitectura y la tecnología empleada.

## Pregunta 4: Categorías funcionales de herramientas de fabricación

Existen seis grupos funcionales principales de herramientas de semiconductores dentro de la planta de fabricación. Identifique al menos cuatro de estos grupos y mencione el nombre de la herramienta que inspecciona los transistores y las capas metálicas en busca de defectos con resolución a nivel de nanómetros.

Cuatro de los grupos principales de herramientas en una planta de semiconductores son:

Deposición, fotolitografía, grabado, implantación iónica, planarización  y metrología e inspección

La herramienta capaz de inspeccionar transistores y capas metálicas con resolución nanométrica es el inspector óptico o electrónico, normalmente un SEM de inspección o un sistema de inspección óptica avanzada (AOI).

## Pregunta 5: Modificación del material y formación de transistores

Los transistores requieren la formación de regiones P y N específicas dentro del silicio. ¿Qué herramienta especializada se utiliza para modificar la oblea bombardeando las regiones sin máscara con elementos como el fósforo o el boro? Describa, usando una analogía del video, cómo esta herramienta añade el material en comparación con otras máquinas que lo "pintan" en la superficie.

La máquina que introduce átomos de boro, fósforo u otros dopantes en el silicio es el implantador iónico.

En el vídeo se compara con una especie de pistola que dispara los iones directamente contra la oblea: en lugar de depositar material sobre la superficie como si fuese pintura, los lanza con tanta energía que se incrustan dentro del cristal, formando así las regiones P y N donde luego trabajarán los transistores.