Héctor Gázquez Ruiz             				            6 de octubre de 2025

ASIR1:	Fundamentos del Hardware.

Análisis técnico y propuesta de placa base.

- Placas seleccionadas para PC gaming de gama alta con soporte para overclocking y doble GPU:

- ASUS ROG Maximus Z790 Hero   — Intel

- MSI MEG X670E ACE  — AMD

Tabla comparativa

| Características | ASUS ROG Maximus Z790 Hero (Intel) | MSI MEG X670E ACE (AMD) |
| --- | --- | --- |
| Socket y arquitectura | LGA 1700 (Intel) con chipset Z790. Compatible con Intel 12ª, 13ª y 14ª generación. | Socket AM5 con chipset X670E. Diseñada para procesadores AMD Ryzen 7000 / futuras generaciones en AM5. |
| Tipo y velocidad de RAM soportada | DDR5. Soporta hasta 5 7800+ (OC) (overclock) y hasta 128 GB en 4 ranuras DIMM. | DDR5. Velocidades declaradas como “DDR5 6000+ (OC)” y otras configuraciones OC superiores. Soporte hasta 192 GB según ficha de tienda. |
| Puertos PCIe, SATA, USB y M.2 disponibles | - PCIe: 2 × PCIe 5.0 x16 (modo x16 o x8/x8) + 1 × PCIe 4.0 x16 (funcionando a x4) - M.2: hasta 5 ranuras (incluyendo soporte mediante “Hyper M.2 Card”) - SATA: 6 × SATA 6 Gb/s (modo SATA) - USB: incluye puertos USB 3.2 Gen2x2, USB 3.2 Gen2, Gen1, etc., y soporte a Thunderbolt 4 según versión. | - PCIe: 3 × PCIe 5.0 x16 (configuraciones múltiples para dividir banda) - M.2: múltiples slots M.2 con compatibilidad PCIe (al menos 3 PCIe 5.0) - SATA: 6 × SATA 6 Gb/s (modo SATA) - USB: incluye conectividad USB 3.2 Gen2x2, USB 3.2 Gen2 / Gen1 etc. |
| Características | ASUS ROG Maximus Z790 Hero (Intel) | MSI MEG X670E ACE (AMD) |
| Conectividad de red | Incluye Intel 2.5 GbE + Wi-Fi 6E / Bluetooth en la versión con red inalámbrica. | Incluye 10 GbE LAN integrada + 2.5 GbE adicional + Wi-Fi 6E / Bluetooth |
| Tamaño y formato | ATX estándar (≈ 30,5 × 24,4 cm) | E-ATX (más ancha que ATX) — verificar compatibilidad con chasis |
| Precio medio y proveedor | En Amazon y en otras tiendas se ve listado a ~US$ (versión importada) o precios locales. (precio variable según región). | Por ejemplo, LDLC la ofrece por 846,95 € en Europa. También se han visto precios elevados (más de 1.200 €) en comparadores de oferta. |

¿Cuál elegiría yo y por qué?

Yo elegiría la MSI MEG X670E ACE (AMD) porque me parece una opción más completa para un PC gaming potente. Tiene mejor conectividad de red (con puerto 10 GbE), más ranuras PCIe 5.0 para futuras ampliaciones y muy buen soporte para overclocking.

Además, el socket AM5 durará varios años, así que será más fácil actualizar el procesador sin cambiar la placa base. Aunque la ASUS Z790 Hero también es excelente, sobre todo para overclocking con procesadores Intel, la MSI ofrece más ventajas en conjunto y es una mejor inversión a largo plazo.